Mikro-Controller

Sehr geringe Leistung

MHz-Bereich (Arduino 16 MHz)

RAM: kB-Bereich : 1…

Flash: kB-Bereich 32…

Datentypen:

Byte < short =< int =< long

Char

1 Byte	2 Byte	2 Byte	4 Byte

0…255	0-65535	-2 Mrd - + 2Mrd

-128 -127 -32 768 – 32767	0…4 Mrd

Sensorik-Aktorik

Sensorik:

Digital (0/1)
Analog (0….1023) (0=0V/1023=5V)

Aktorik:

Digital (0/1)
Analog (0….255) PWM (Pulsweitenmodulation)

Übung 1

Code:

#define LED_PIN 6 //LED mit Pin 6 verbunden

#define TASTER_PIN 7 //Taster mit Pin 7 verbunden

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //Input ist default

//pinMode(TASTER_PIN, INPUT)

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

//ist Taster gedrückt?

boolean tasterVal = digitalRead(TASTER_PIN);

//LED entsprechend Taster ein-/ausschalten

digitalWrite(LED_PIN, tasterVal); //bzw. ..., !tasterVal);

//periodisch einlesen/asugeben

delay(344); //344 ms warten

}